«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора – Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

« ____ » ___________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2020 г. (Инвестиционная программа 2021 года, код проекта 55.01.0155, Лот № 20.000269 «Модернизация стационарной системы вибрационного контроля»).

Наименование закупки: Проектирование, поставка оборудования, монтажные и пуско-наладочные работы, обучение.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – десять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят четыре сомони семьдесят пять дирам (10 860 784,75).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на модернизацию стационарной системы виброконтроля гидроагрегатов

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Сангтудинская ГЭС-1

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком поставки оборудования и выполнения работ (Приложение №1). График и сроки могут быть изменен после получения коммерческого предложения.

- Требования к условиям расчетов – Оплата за поставку Оборудования производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса на расчетный счет Поставщика в размере 50% от стоимости поставки Оборудования, оставшийся расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приема – передачи Оборудования. Оплата за проектные, монтажные и пусконаладочные работы, обучение производится путем перечисления аванса в размере 20 % от стоимости услуг, оставшийся расчет – в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказанных услуг.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Стационарная система виброконтроля гидроагрегатов должна соответствовать СТО 17330282.27.140.001-2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования гидроэлектростанций».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Отсутствуют.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Услуга разделена на 4 этапа: проектирование; поставка оборудования; монтажные и наладочные работы; обучение.

Стационарная система виброконтроля должна включать в себя:

- Контроль вертикальной и горизонтальной вибрации гидротурбины и механической части гидроагрегата (корпус генераторного подшипника, корпус турбинного подшипника, корпус подпятника, опора подпятника, крышка турбины, фундамент статора в 6 точках);

- Контроль вибрации гидрогенератора (корпус статора генератора, спинка сердечника статора);

- Контроль биения вала (генераторный подшипник, турбинный подшипник, подпятник, фланцевое соединение генераторного и турбинного вала);

- Производить измерение воздушного зазора ротора-генератора;

- Результаты измерения должны позволять производить анализ в соответствии СТО 17330282.27.140.001-2006;

- Аппаратура измерения вибрации и биения вала должна соответствовать СТО 17330282.27.140.001-2006;

- Учесть возможность дистанционного мониторинга и диагностики по средствам АСУ ТП;

- Совместимость с АСУ ТП на базе контроллеров фирмы ОМРОН;

- Обучение включает в себя следующее:

а) Курс детального ознакомления с возможностями системы и программным обеспечением;

б) Предоставление диска мультимедийного обучающего курса.

- Условия поставки оборудования – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Методика проведения обследования производственных объектов будет включать в себя – Получение и анализ недостающих исходных данных для проектирования.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) Предоставить коммерческое предложение с учетом следующего:

- указать сроки и стоимость выполнения проектирования;

- указать стоимость необходимого оборудования и их доставку для одного гидроагрегата;

- указать сроки доставки необходимого оборудования (при необходимости изготовления оборудования указать срок изготовления) для одного гидроагрегата;

- указать сроки и стоимость на выполнения работ по монтажу и наладки для одного гидроагрегата;

- указать сроки и стоимость обучения.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком поставки оборудования и выполнения работ (График и сроки могут быть изменен после получения коммерческого предложения).

- Требования по оформлению отчетности – Предоставить Проект, включая описания и принципиально-монтажные схемы; Руководство по эксплуатации и отчеты по наладке. Документы представить на русском языке, в бумажном и электронном виде (dwg и .pdf) в 2-х экземплярах.

- Требования к качеству услуг – Предоставить гарантию на оборудование не менее 3-х лет.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее трех исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия и сертификат на выполнение проектирования, монтаж и наладку систем виброконтроля гидроагрегатов.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции (должны быть представлены отдельным документом).

- График оказания услуг – Прилагается (приложение №1).

- Проект Договора – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов: Начальник ЭТЛ Абдурахмонов М.Н., тел: 900-09-63-21, E-mail – m.abdurahmonov@sangtuda.com.

| Начальник ЭТЛ |  | Абдурахмонов М.Н. |
| --- | --- | --- |