Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость  объемов работ

на текущий ремонт лестничных маршей №2, 3, 7, 8, 9, 10 здания ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство и разборка лесов | м2 | 400 |  |
|  | Расчистка поверхности стен и потолков от старой шпатлевки | м2 | 17,57 |  |
|  | Грунтовка потолка антигрибковым раствором | м2 | 410 |  |
|  | Грунтовка стен антигрибковым раствором | м2 | 1347 |  |
|  | Гидроизоляция поверхности потолка гидроизоляционным составом «IZOLATEX» в два слоя | м2 | 410 |  |
|  | Выравнивание поверхности стен клеевым составом | м2 | 1347 |  |
|  | Выравнивание поверхности потолков клеевым составом | м2 | 410 |  |
|  | Окраска стен эластично-водоэмульсионной краской | м2 | 1347 |  |
|  | Окраска потолков эластично-водоэмульсионной краской | м2 | 410 |  |
|  | Гидроизоляция поверхности стен гидроизоляционным составом «IZOLATEX» в два слоя | м2 | 1347 |  |
|  | Очистка металлических поверхностей от старой краски и ржавчины | м2 | 160 |  |
|  | Покраска металлической поверхности антикоррозийной краской за два раза с сушкой поверхности тепловой пушкой (калорифер) | м2 | 160 |  |
|  | Разборка плинтусов из керамических плит на цементном растворе | п/м | 220 |  |
|  | Разборка пола из керамических плит на цементном растворе | м2 | 65 |  |
|  | Укладка плинтусов из керамических плиток на цементном растворе | п/м | 220 |  |
|  | Устройство покрытий пола из керамических плиток на цементном растворе | м2 | 65 |  |
|  | Устройство цементной стяжки полов раствором М-100 т=10 см | м2 | 80 |  |
|  | Смена герметичных плафонов | шт. | 86,0 |  |
|  | Резка пакеров | шт. | 500 |  |
|  | Сверление кольцевыми алмазными сверлами отверстий в ж/б конструкциях под углом 45º глубиной 250 мм ø 188 мм | отв. | 500 |  |
|  | Забивка и извлечение инъекторов | м | 100 |  |
|  | Инъектирование шпуров полимерной гидроизоляционной двухкомпонентной смолой (350 л) | м | 100 |  |
|  | Заделка отверстий ремонтным составом «Vandex». | м3 | 0,2 |  |
|  | Заделка шва безусадочным ремонт. Составом «Vandex. CRS RM05» | м | 100 |  |
|  | Вынос строительного мусора вручную на подъем 20,0 м | тн | 25,4 |  |
|  | Погрузка строительного мусора вручную на транспорт и вывоз на расстояние 5 км | тн | 25,4 |  |

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |