«Утверждаю»

Заместитель генерального директора - Главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«____» ____________ 2020 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2020г. (Лот №20.000258 «Комплексный мониторинг состояния гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1 и их основания»).

Наименование закупки: Комплексный мониторинг состояния гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1 и их основания.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто три сомони, 14 дирам (2 424 593, 14).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг по комплексному мониторингу состояния гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1 и их основания.

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – Начало оказания услуг: 04.01.2021 г., окончание оказания услуг: 31.12.2021 г.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Поставщика. Полный расчет производится в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оказания услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – в соответствии с требованиями ВСН, СНиП, ГОСТ, ПТЭ, ППБ, ПТБ, национальных (РФ), отраслевых (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС»), корпоративных (ОАО «РусГидро») стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Отсутствуют.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Отсутствуют.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующих в Республики Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг:

- Обработка и анализ показаний автоматизированной системы контроля (АСК) и автономных приборов КИА, определение ее работоспособности и достоверности ее показаний. Выдача рекомендаций по установке дополнительной КИА, ремонте и эксплуатации;

- Оценка и анализ показаний информационно-диагностической системы БИНГ-3 гидротехнических сооружений Сангтудинской ГЭС-1;

- Проверка состояния опорной геодезической сети;

- Контроль фильтрационных процессов в теле, основании и береговых примыканиях плотины (с оценкой эффективности выполненных дополнительных противофильтрационных мероприятий);

- Проведение обследований и наблюдений за уровневым и гидрохимическим режимом по скважинам-пьезометрам на участке плотины и ее примыканиях, по закладным пьезометрам в здании ГЭС;

- Наблюдения за выходом фильтрационных вод в дренажных системах, в туннелях турбинных водоводов и СЭВ, за склоновыми процессами в бортах водохранилища, за родниками в области разгрузки фильтрации;

- Рассмотрение и согласование проектных решений по укреплению основания концевых сооружений защитными стенами из буросекущих свай, по расчистке русла и упорядочению контуров береговых линий;

- Оценка эффективности берегоукрепительных и защитных мероприятий, в т.ч. по расчистке русла и упорядочению контуров береговых линий; Корректировка проектных решений по фактическим условиям;

- Наблюдения за проявлением и развитием опасных для сооружений техногенных и природных процессов и явлений в основании, примыканиях и нижнем бьефе плотины;

- Оценка технического состояния сооружений по результатам циклов наблюдений (инструментальных и визуальных) путем установления соответствия текущих диагностических показателей критериям безопасности, нормам и проекту;

- Анализ характера и тенденций изменения диагностических показателей во времени;

- Составление заключений по эксплуатационной надежности сооружений гидроузла, в том числе по выявленным отклонениям и нештатным событиям;

- Выдача рекомендаций и проектных решений по проведению ремонтных мероприятий с целью обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений гидроузла.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного составления смет (калькуляций) – Подрядчику необходимо предоставить калькуляцию/расшифровку по объемам оказываемых услуг.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг.

- Требования по оформлению отчетности – Необходимо предоставить следующие документы: Технический отчет «Результаты комплексного обследования», включая сведения о составе и объемах выполненных работ, описание методики и результатов работ, а также Заключение о состоянии по результатам выполненных работ на бумажном носителе в четырех экземплярах, в электронном виде на оптическом диске в формате dwg и .pdf, в одном экземпляре.

- Требования к качеству оказание услуг – В соответствии с СТО 70238424.27.140.035-2009.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Лицензия на оказание вышеуказанных услуг.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов - Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции - Предоставить отдельным документом.

- График оказания услуг - Прилагается (приложение №1).

- Начало оказания услуг: 04.01.2021г.

- Окончание оказания услуг: 31.12.2021г.

- Проект Договора – Прилагается (приложение №2).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха - Шокиров Сулаймон Шарипович, тел: 900-09-01-42, E-mail: s.shokirov@sangtuda.com., Ведущий инженер Гидротехнического цеха - Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

| Начальник ГТЦ | __________________ | Шокиров С.Ш. |
| --- | --- | --- |