Приложение № 1 к ТЗ

«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора - главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.С. Кочнев

«  22  » декабря  2021 г.

Ведомость объемов работ

на ремонтно-восстановительные работы

линии питьевого водоснабжения правого берега

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка грунта IY группы экскаватором в отвал | м3 | 200 |  |
|  | Устройство песчаного основания под трубы | м3 | 2,4 |  |
|  | Планировка площадей вручную, грунт III группы | м2 | 400 |  |
|  | Обратная засыпка грунта II группы вручную | м3 | 24 |  |
|  | Разработка грунта IY группы вручную | м3 | 65,0 |  |
|  | Засыпка полиэтиленовых труб песком вручную | м3 | 5,4 |  |
|  | Устройство щебеночного основания фракции 5-20 мм | м3 | 20,4 |  |
|  | Битумная гидроизоляция поверхности ж/б колодцев в 2 слоя | м2 | 18 |  |
|  | Пробивка отверстий в колодцах | отв. | 8 |  |
|  | Заделка отверстий в колодцах | отв. | 8 |  |
|  | Разборка бетона | м3 | 1,2 |  |
|  | Пробивка отверстий в ж/б стенах глубиной 50 см, Ø 100 мм | шт. | 3 |  |
|  | Кладка стен из цемблоков с армированием | м3 | 1,8 |  |
|  | Устройство ж/б перемычек | м3 | 1,0 |  |
|  | Установка алюминиевых оконных блоков | м2 | 2,0 |  |
|  | Улучшенная штукатурка наружных стен цементным раствором | м2 | 10 |  |
|  | Шпатлевка внутренних стен толщиной 3 мм | м2 | 10 |  |
|  | Отделка наружных стен влагостойкой декоративной краской | м2 | 78 |  |
|  | Водоэмульсионная окраска внутренних стен и откосов по подготовленной поверхности | м2 | 15 |  |
|  | Устройство цементных стяжек толщиной 60 мм | м2 | 20 |  |
|  | Установка вентиляционных решеток 200 х 300 мм | шт. | 2 |  |
|  | Прокладка полиэтиленовых труб канализации Ø100 мм | м | 20 |  |
|  | Монтаж наружных розеток | шт. | 5 |  |
|  | Прокладка пластиковых кабельных каналов | м | 45 |  |
|  | Установка автоматов на 63А, 220В | шт. | 5 |  |
|  | Прокладка кабеля ВВГ в кабельных каналах | м | 45 | ВВГ 3х4 мм2 -30 м. ВВГ 2х1,5 мм2- 15 м. |
|  | Прокладка кабеля ВВГ 4х10 мм2 | м | 30 |  |
|  | Устройство круглых ж/б колодцев Ø1200 мм с плит покрытий колодца и люка | м3/шт | 2,28/4 |  |
|  | Прокладка стальных труб Ø 57 х 3,5 мм | м | 31 |  |
|  | Установка стальной задвижки Ø200 мм | шт. | 1 |  |
|  | Установка стальных вентилей Ø50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Прокладка полиэтиленовых труб водоснабжения Ø200 м | м | 20 |  |
|  | Установка полиэтиленовых фасонных частей | шт. | 11 | Переход. 200х50 – 2 шт. Переход. 100х50 – 2 шт. Колено 200 мм – 4 шт. Тройник 200х75 мм – 1 шт. Ринга 200 мм – 2 шт. |
|  | Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 |  |
|  | Приварка стальных фланцев Ø200 мм | шт. | 2 |  |
|  | Утепление поверхности труб минватой с фольгой | м2 | 6 |  |
|  | Демонтаж оборудования водоочистки с подводящими трубопроводами | к-т | 1 |  |
|  | Установка оборудования водоочистки | к-т | 1 |  |
|  | Пусконаладочные работы оборудования водоочистки | к-т | 1 |  |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, уточняются по факту выполнения.

| Начальник ПТО |  | С.В. Каландаров |
| --- | --- | --- |
| ВРИО начальника ГТЦ |  | Г.К. Абдурахимов |
| Начальник МЦ |  | Х.Р. Наимов |