Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

текущий ремонт 27-ми квартирного жилого дома в г. Нуреке

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смена покрытия кровли из метало черепицы | м2 | 26 | Конек из оцинкованной листовой стали 8,0 м |
|  | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 30 мм | м2 | 26 |  |
|  | Смена водосточных труб из оцинкованной листовой стали на высоте 30 м, с использованием автогидроподъемника | м | 140 | Хомуты для крепления - 150 шт. |
|  | Смена водоприёмных воронок на высоте 30 м, с использованием автогидроподъемника | шт. | 6 | Воронки из оцинкованной стали t-0,7 мм -6 шт. |
|  | Очистка водосточных желобов от мусора, ремонт желобов, с частичной заменой желобов из ПВХ на высоте 30 м, с использованием автогидроподъемника | м | 83,5 |  |
|  | Замена держателей желобов на высоте 30 м, с использованием автогидроподъемника | шт. | 40 |  |
|  | Устройство фронтонов из профилированных окрашенных листов t-0,5 мм по деревянной обрешетке с ее устройством. | м2 | 14 |  |
|  | Смена металлопластиковой входной двери на алюминиевые | шт. | 1 | дверной блоков-3,52 м² |
|  | Замена фурнитуры металлопластиковых окон | шт. | 8 |  |  |  |
|  | Установка пластиковых дверных блоков | шт/м2 | 10/18 |  |  |  |
|  | Очистка внутренних канализационных труб Д-100 мм | м | 168 |  |
|  | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | м | 30 | Колено чугунное канализ. -16 шт. Тройники чугунные канализац. -12 шт. Хомуты для крепления – 40 шт. |
|  | Установка заглушек чугунных 100 мм | шт. | 8 |  |
|  | Установка ревизии чугунных 100 мм | шт.. | 18 |  |
|  | Смена стальных вентилей д-50 мм | шт. | 6 |  |
|  | Установка алюминиевых вентиляционных решеток 1.5*0.6м | шт. | 6 |  |
|  | Разборка фундаментов бетонных монолитных стоек ограждения | м³ | 3 |  |
|  | Устройство бетонных фундаментов стоек ограждения. М-200 | м³ | 3 |  |
|  | Демонтаж решетчатых металлических конструкций ограждения | т м/к | 3,789 |  |
|  | Установка решетчатых металлических конструкций ограждения | т м/к | 3,789 |  |
|  | Разработка грунта 4гр вручную под фундамент стоек | м³ | 5,8 |  |
|  | Обратная засыпка грунта 3 группы вручную | м³ | 2,8 |  |
|  | Смена стоек ограждения из стальных электросварных труб д-102 мм*5мм | м | 156 |  |
|  | Окраска стальных стоек ограждения за два раза | м2 | 50 |  |
|  | Окраска ранее окрашенных металлических оград без рельефа за 2 раза | м2 | 370 |  |
|  | Разработка грунта 4 группы вручную для прокладки водоотводных труб | м³ | 6,0 |  |
|  | Обратная засыпка грунта 3 группы вручную | м³ | 5,0 |  |
|  | Устройство песчаного основания под полиэтиленовые трубы | м³ | 1,5 |  |
|  | Прокладка канализационных полиэтиленовых труб д-150 мм | м | 30 | Колена полиэтилен. - 150 мм 90 гр. -4 шт. |
|  | Окраска поверхностей чугунных канализационных труб кузбасслаком за два раза | м2 | 80 |  |
|  | Пробивка отверстий в ж/б вручную | шт. | 25 |  |
|  | Заделка отверстий | шт. | 25 |  |
|  | Очистка поверхностей внутренних от старой шпатлевки | м2 | 295,1 |  |
|  | Грунтовка внутренних стен | м2 | 295,1 |  |
|  | Шпатлевка внутренних стен t-3 мм | м2 | 295,1 |  |
|  | Улучшенная водоэмульсионная окраска внутренних стен по подготовленной поверхности | м2 | 295,1 |  |
|  | Подшивка потолка влагостойкими гипсокартонными листами на металлическом каркасе с ее устройством | м2 | 34,5 |  |
|  | Устройство плинтусов из серанитовых плит на цементном растворе | м | 35 |  |
|  | Установка потолочных двухламповых плафонов | шт. | 3 |  |
|  | Монтаж пластиковых кабельных каналов | м | 95 |  |
|  | Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5мм в кабельных каналах | м | 95 |  |
|  | Обшивка стен влагостойкими гипсокартонными листами на металлическом каркасе с ее устройством | м2 | 48 |  |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объемов работ, они будут уточняться по факту выполнения.

Начальник ГТЦ 	            _______________	          Абдурахимов Г.К.