Приложение №1 к техническому заданию

Ведомость объемов работ

по укреплению склона над Концевыми сооружениями СЭВ

от автодороги отм. 544,50 до отм. 517,00

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка камне удерживающих сеток из сетки «Рабица» 25х25мм креплённых в стальных канатах Ø 25.5мм | м2 | 750 |  |
|  | Оборка склонов от свободно лежащих, неустойчивых камней | м2 | 750 |  |
|  | Разборка анкеров из арматуры класса А III Ø 28 мм | шт/тн | 200/1.0 |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором емкостью ковша 2,5 м³ с погрузкой на автосамосвалы г/п т. с перевозкой на расстояние до 3,0 км, для устройство съезда для временных грунтовых дорог | м3 | 1550 |  |
|  | Разработка грунта V группы экскаватором емкостью ковша 2,5 м³, в отвал. | м3 | 5700 |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором емкостью ковша 2,5 м³ с погрузкой на автосамосвалы г/п т. с перевозкой на расстояние до 3,0 км | м3 | 4800 |  |
|  | Работа на отвале грунта IV группы | м3 | 6350 |  |
|  | Ручная доработка грунта IV группы | м3 | 275 |  |
|  | Разработка скального грунта VI группы гидромолотом на базе экскаватора | м3 | 3568 |  |
|  | Бурение шпуров с установкой анкеров из арматуры Ø 25 мм, длиной 2000 мм | шт | 2,5 |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором емкостью ковша 2,5 м³ с погрузкой на автосамосвалы г/п т. с перевозкой на расстояние до 5,0 км | м3 | 1894 |  |
|  | Отсыпка гравийно-песчаной смеси (грунт 4группы) с применением крана и бадьи | м3 | 1894 |  |
|  | Полив водой уплотняемого грунта | м2 | 750 |  |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 4 группы вручную | м3 | 1894 |  |
|  | Укладка бетонной смеси гусеничным краном г/п 50-63 тн. в бадьях 1,60 м3 в блоки высотой свыше 5 м. | м3 | 3450 |  |
|  | Установка и разборка металлической опалубки кранами на гусеничном ходу. | м2 | 3115 |  |
|  | Изготовление и установка армокаркасов массой до 1 тн., гусеничными кранами. | тн | 257,3 | А III Ø 18 мм -92,1тн А III Ø 25 мм- 165,2тн |
|  | Устройство защитных ограждений автодорог из железобетонных блоков ОБК-3 | м | 45 |  |
|  | Обеспыливание поверхностей блоков ОБК | м2 | 150 |  |
|  | Обезжиривание поверхностей бетонных бортовых камней | м2 | 150 |  |
|  | Грунтовка поверхностей бортовых камней за один раз | м2 | 150 |  |
|  | Окраска огрунтованных бетонных поверхностей атмосферостойкой акриловой краской за два раза | м2 | 150 |  |
|  | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности вязким битумом в два слоя | м2 | 680 |  |

Примечание: Объемы работ предварительные, уточняется после выполнения расчет на устойчивости укрепления склона и по факту выполнения работ.

Начальник ГТЦ		________________	Г.К. Абдурахимов