«Утверждаю»

И.о. заместителя Генерального

директора – главного инженера

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ С.В.Каландаров

« 03 »  июля 2026 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2026 год, лот №26.000134 «Разработка проектно-сметной и рабочей документации по устройству противофильтрационной стенки от компенсатора ТВ ГА №4 до дренажной системы плотины  Сангтудинской ГЭС-1».

Наименование закупки: Разработка проектно-сметной и рабочей документации по устройству противофильтрационной стенки от  компенсатора ТВ ГА№4  до дренажной системы плотины Сангтудинской ГЭС-1.

Начальная (предельная) стоимость оказываемых услуг – 3 398 710,86 сомони (три миллиона триста девяносто восемь тысяч семьсот десять сомони, 86 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание на оказание услуг

по разработке проектно-сметной и рабочей документации по устройству  противофильтрационной стенки от  компенсатора ТВ ГА№4  до дренажной системы плотины Сангтудинской ГЭС-1.

  - Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – Республика Таджикистан, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – В соответствии с Графиком оказания услуг (приложение № 1 к ТЗ).

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости оказания услуг на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расчет в размере 80% от стоимости услуг производится в течение 30 рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки оказанных услуг на основании выставленного счета.

- Требования к применяемым стандартам и прочим правилам – Проектно-сметной и рабочей документации выполнить в соответствии с требованиями:

      - ГОСТ 21.101-93 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации».

- ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

- СТП 310.02.НТ-2017- «Рекомендации по проектированию, расчётам и возведению противофильтрационного элемента из глиноцементобетонных буросекущихся свай».

Основные требования к проектной и рабочей документации, соответственно с требованиями  ПТЭ, ППБ, ПТБ, национальных (РФ), отраслевых (ОАО «СО ЕЭС», ОАО «ФСК ЕЭС»), корпоративных (ОАО «РусГидро») стандартов и нормативных документов в области задач настоящих технических требований.

Указанные нормативные документы применяются в части, не противоречащей законодательству Республики Таджикистан.

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Для оказания услуг необходимо обязательное присутствия специалистов Исполнителя на объект с целью ознакомления, уточнения технология ведения работ с подбором соответствующих материалов противофильтрационной стенки и других необходимых работ. Исполнитель (Нерезидентов РТ) обеспечивает за свой счёт, своими силами приезд специалистов до          г. Душанбе (из г. Душанбе до объекта перевозка осуществляется транспортом Заказчика) и обеспечивает приобретение, доставку исправных инструментов, оборудование, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Информация о структуре объекта не должна раскрываться третьей стороне без письменного согласования с Заказчиком.

- Иные требования – Не устанавливаются.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан.

  - Требования к оказанию услуг:

- Особые требования к видам и объёмам выполняемых работ - Работы выполняются на основании результатов исследований по Техническому отчёту «Установление причин, источников, направлений непроектных фильтрационных проявлений на левобережном участке от примыкания плотины до здания ГЭС, разработка рекомендаций и технических заданий по устранению причин и последствий непроектных фильтрационных проявлений» от 15.12.2025г.

- Требования к видам оказываемых услуг – С целью ликвидации непроектных фильтрационных проявлений требуется разработка проектно-сметной и рабочей документации по мероприятию:

- противофильтрационная стенка ограничивающая поступление фильтрационного потока к основанию здания ГЭС в районе ГА№4, обеспечивающая безопасность здания ГЭС, отвод фильтрационного потока от здания ГЭС в дренажную систему плотины.

Для обеспечения безопасности здания ГЭС выполняется противофильтрационная стенка из глинобетонных буросекущихся свай Ø1020÷1100 мм, перерезающих ИГЭ-19 на участке от камеры компенсатора турбинного водовода №4 до эксплуатационного проезда на СЭВ. Далее трасса противофильтрационной стенки поворачивает на угол 100-1100 вдоль эксплуатационного проезда и продолжается не менее чем в 50 м от точки поворота. Назначение противофильтрационного элемента – перерезать пути фильтрации по ИГЭ-19 и ИГЭ-20 в сторону НБ, препятствовать возникновению химической и механической  суффозии грунта, и обеспечить отвод фильтрующейся воды в дренажную систему плотины Сангтудинской ГЭС-1. Протяженность, материал стенки, эффективное заглубление стенки (отм.~485,0÷480,0 м, ниже основания здания ГЭС)  определить проектом. Также установить проектом местоположение и глубина стенки на  объекте, с учетом  имеющейся  в  данном  районе  подземное  хозяйство,  кабельные, водопроводные, канализационные и другие инженерные сети. При проектировании необходимо согласовать с заказчиком поэтапное выполнение работ, обеспечивающей отвода фильтрационного потока от здания ГЭС в дренажную систему плотины.

Проектировщик, в ходе разработки проекта противофильтрационных мероприятий, должен представить расчетное обоснование предлагаемых проектных решений по ликвидации фильтрации и подтвердить эффективность мероприятий на геофильтрационной модели, отражающей фактическую фильтрационную обстановку левого борта и здания ГЭС. Должна быть проведена калибровка и валидация модели.

Проектом производства работ и Конструктивными решениями должен быть предусмотрен опытно-производственный участок по каждому элементу проектируемого противофильтрационного мероприятия. Проектировщиком разрабатывается программа опытно-производственных работ, которая является неотъемлемой частью рабочей документации раздела конструктивных решений. В период реализации поекта   проектировщиком необходимо отрабатывать (корректировать)  на опытно-производственном участке данного объекта технологию ведения работ с подбором соответствующих материалов противофильтрационной  стенки, с эффективность подобранных составов до достижения приемлемого результата.

Работы на опытно-производственном участке ведутся с сопровождением представителей Проектировщика на объекте. Результаты опытно-производственной должны быть рассмотрены проектной организацией и на их основе при необходимости внесены уточнения в первоначальный проект.

- Исходные данные для выполнения работ:

  - Материалы инженерных изысканий, Технического проекта, и рабочей документации   для Сангтудинского гидроузла.

  - Материалы мониторинга состояния гидротехнических сооружений за период эксплуатации сооружений при проектном напоре.

  - Данные по КИА установленных в левобережном примыкании и нижнем бьефе плотины, вдоль трассы турбинных водоводов и в здании ГЭС.

  - Результаты осмотров турбинных водоводов при их осушении;

  - Действующая декларация безопасности.

  - Технический отчёт от 15.12.2025г. по  «Установление причин, источников, направлений непроектных фильтрационных проявлений на левобережном участке от примыкания плотины до здания ГЭС, разработка рекомендаций и технических заданий по устранению причин и последствий непроектных фильтрационных проявлений»

Иные материалы предоставляются по запросу дополнительно.

- Требования к объемам оказываемых услуг, в виде, достаточном для однозначного   составления смет (калькуляций) – Смета (калькуляция, расшифровка стоимости оказания услуг).

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с Графиком оказания услуг (приложение № 1 к ТЗ).

- Требования по оформлению отчетности – Необходимо предоставить следующие документы: Проектно-сметная и рабочая документация (чертежи), в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на USB-накопителе.

- Требования к качеству услуг – Исполнитель несет ответственность за недостатки проектной документации, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной проектной документации.

При обнаружении недостатков в проектной документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно и оперативно откорректировать проектную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику всю проектно-сметной и рабочей документации (чертежи) по оказанным услугам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Возможно при соблюдения требования п.3 данного Технического задания.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Исполнителю необходимо провести экспертизу   всей  проектной и рабочей документации, разрабатываемую для противофильтрационных мероприятий в соответствующей уполномоченной организации в РТ. Также необходимо согласование рабочей документации с Генпроектировщиком  Сангтудинской  ГЭС-1. Обеспечить положительное заключение по проекту от надзорных органов-Службы по государственному надзору в сфере безопасности гидротехнических сооружений при министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) –   В период  строительно-монтажных работ необходимо техническое сопровождение Исполнителя (с периодичностью присутствием специалиста разработавшего проектно-сметную и рабочую документацию на объект), при необходимости   корректировки технологии ведения работ с составов подобранных материалов противофильтрационной стенки. Все сопутствующие и организационные работы для оказания услуги обеспечивается Исполнителем. Исполнитель (нерезидент РТ) обеспечивает временный ввоз и вывоз необходимого оборудования и инструмента на территорию Республики Таджикистан, и берёт на себя связанные с этим расходы.

  - Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Опыт оказания аналогичных услуг – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством (при необходимости) – Необходимо наличие лицензии для осуществления деятельности по проектно-изыскательской работе I -III уровней ответственности в соответствие с Законом РТ «О разрешительной системе» и Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности в РТ. Лицензирующий орган: Уполномоченный государственный орган в области архитектуры и строительства.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Не устанавливаются.

  - Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – Предоставить отдельным документом.

  - График оказания услуг – Прилагается (приложение № 1 к ТЗ).

  - Проект договора - Прилагается (приложение № 2 к ТЗ).

В случае содержания противоречий в проекте Договора по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник Гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиесиддин Каромаддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com; старший мастер Гидротехнического цеха – Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

Начальник ГТЦ		__________________		Г.К. Абдурахимов