«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«  26  »  декабря  2022 г.

Техническое задание на проведение закупки услуг

Основание для проведения: ГКПЗ 2023. Лот 23.000027 «Модернизация системы пассивной охраны периметра».

Наименование закупки: «Модернизация системы пассивной охраны периметра производственной территории Сангтудинской ГЭС-1».

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 781 101,51 (Семьсот восемьдесят одна тысяча сто один сомони 51 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на оказание услуг по модернизации системы пассивной охраны периметра производственной территории Сангтудинской ГЭС-1

- Общие требования:

- Требования к месту оказания услуг – производственная территория Сангтудинской ГЭС-1.

- Требования к срокам оказания услуг (график, календарный план) – март–май 2023 года.

- Требования к условиям расчетов (оплаты) – Оплата за поставку оборудования производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса на расчетный счет контрагента в размере до 50% от стоимости поставки оборудования, остальной расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки оборудования. Оплата за проектные, монтажные и пуско-наладочные работы производится авансовым платежем в размере 20% от стоимости работ, окончательный расчет в течение 30 рабочих дней после подписания акта приемки работ.

- Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам – Работы по монтажу и наладке системы охраны периметра выполнить в соответствии с требованиями межгосударственной стандартизации установленного ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» ГОСТ 1.2.

- Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания – Гарантия сроком на 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию Оборудования. Контрагент берет на себя обязательства в течение гарантийного срока обеспечить бесплатное устранение дефектов, возникших по вине изготовителя при соблюдении потребителем требований инструкции по эксплуатации и условий гарантий. В течение гарантийного срока Контрагент гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. При получении Оборудования и обнаружении дефектов или отсутствие комплектующих, которые приводят к отказу её функционирования, Контрагент за свой счет заменяет нефункционирующее Оборудование и\или поставляет недостающие комплектующие. Замену-поставку дефектных или отсутствующих комплектующих, Контрагент производит в кратчайший срок, но не позднее 30 дней начиная с момента (даты) получения оборудования охраны периметра.

Гарантия на монтажные и пуско-наладочные работы не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ.

- Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей – Поставка в соответствии с условиями, указанными в разделе 3 таблицы, приведенной во 2 пункте «Требования к оказанию услуг».

- Требования к организационно-техническим аспектам оказания услуг – Контрагент обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку исправных инструментов, материалов, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ.

Контрагент согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ.

Контрагент ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению конфиденциальности – Контрагент подпишет дополнительное обязательство о неразглашении информации о местах установки и монтажа оборудования.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Контрагент обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.

- Иные требования – Контрагент обязуется соблюдать Регламент должной осмотрительности и правила противодействия мошенничеству и коррупции, принятых Заказчиком.

- Требования к оказанию услуг:

- Требования к видам оказываемых услуг – Услуга разделена на 3 этапа: проектирование, поставка оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы.

| 1. | Разработать проект (описание схемы, сметно-проектная документация). |
| --- | --- |
|  | Для проектирования, необходимо обязательное присутствие представителя подрядной организации на объекте, с целью ознакомления и определения объемов работ на месте, для последующей разработки проекта. |
| 2. | Выполнить поставку оборудования: - Радиоволновый двухпозиционный извещатель БАРЬЕР-100: Длина зоны обнаружения; 10...100 м. Ширина зоны обнаружения; 0,4...0,9 м. Высота зоны обнаружения; до 1,5 м. Напряжение питания из вещателя; 9...30 В. Рабочая температура; -40...+80 °С. Габариты; 211х138х112 мм. Вес; 4 2,4 кг. Ток потребления; 0,035 А. Количество; 5 шт.. - Радиоволновый двухпозиционный извещатель БАРЬЕР-200: Длина зоны обнаружения; 10...200 м. Ширина зоны обнаружения; 0,4...1 м. Высота зоны обнаружения; до 1,6 м. Напряжение питания из вещателя; 9...30 В. Рабочая температура; -40...+80 °С. Габариты; 211х138х112 мм. Вес; 4 2,4 кг. Ток потребления; 0,035 А. Количество; 4 шт.. - Радиоволновый двухпозиционный извещатель БАРЬЕР-300 Длина зоны обнаружения; 10...300 м. Ширина зоны обнаружения; 0,4...1,6 м. Высота зоны обнаружения; до 1,8 м. Напряжение питания из вещателя; 9...30 В. Рабочая температура; -40...+70 °С. Габариты; 829х237х205,5 мм. Вес; 10 кг. Ток потребления; 0,035 А. Количество; 6 шт.. - Блок питания резервированный БПР-24-0,5 Входное напряжение; 187...242 В. Входное напряжение резервное; 2х12 (АКБ). Максимальная сила тока потребления от сети 220 В; 0,15 А. Номинальное выходное напряжение; 27,0...28,5 В. Максимальная сила тока нагрузки; 0,5 А. Количество коммутируемых (транзитных) цепей; 5. Габаритные размеры; 300х276х112 мм. Масса брутто; 2 кг. Количество герм вводов PG9 (для кабеля диаметром 4,5...8 мм); 2. Количество герм вводов PG11 (для кабеля диаметром 6...10,5 мм); 2. Степень защиты корпуса; IP-55. Количество; 5 шт.. - АКБ Аккумулятор; 12 В,. Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный; (АКБ). Количество; 10 шт.. - Конвертер RS485 – Оптика Напряжение питания; от 12 до 48 В постоянного тока. Потребляемая мощность; не более 5 Вт. Длина оптической линии:; RS-FX-MM; до 2 км. RS-FX-SM40; до 40 км. Совместимые оптические кабели:; RS-FX-MM; многомодовый 50/125 мкм. RS-FX-SM40; одномодовый 9/125 мкм. Тип оптического разъема; SC/PC. Длина волны оптического излучения:; 1310 нм. Скорость передачи данных; от 300 до 115200 бит/с. Максимальная длина линии RS-422, RS-485; 1000 м. Максимальная длина линии RS-232; 15 м. Количество устройств на линии RS-422/RS-485; до 127. Индикатор PWR/FLK – состояние питания/передачи данных по оптическому каналу 4 индикатора приема/передачи по соответствующим линиям RS-232/422/485; Индикация. Рабочий диапазон температур; от минус 30 до +55 °C. Степень защиты; IP20. Габаритные размеры; 95х70х29 мм. Вес; не более 0,3 кг. Количество; 2 шт.. - Конвертер 485-USB Тип подключения RS-485; клеммная колодка под винт, провод 0,13 до 0,82 кв. мм. Расстояние от преобразователя до приборов; не более 1200 м. Питание прибора; от USB-порта ПК. Потребляемый ток, не более; 200 мА. Тип обмена данными; полудуплексный. Скорость передачи данных; 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с. Электрическая прочность изоляции; до 2500 В в течение 1 минуты. Рабочий диапазон температур; от минус 30 до +50 °C. Относительная влажность воздуха; до 93 % при +40 °C. Габаритные размеры; 19х67х11 мм. Масса, не более; 11 г. Средний срок службы; не менее 8 лет. Степень защиты; IP20. Количество; 2 шт.. - Блок защиты извещателей 4 Номинальное напряжение ограничения; 30...46 В. Максимальный импульсный ток; 10 кА. Время срабатывания защиты не более; 25 нс. Максимальное импульсное напряжение; 6 кВ. Диапазон рабочих температур минус; -55...+65 °С. Вес; 0,4 кг. Габаритные размеры; 190х120х96 мм. Степень защиты корпуса; IP-55. Количество; 8 шт.. - Блок защиты извещателей 4 DIN Максимальное длительное рабочее напряжение; 30 В DC. Рабочий ток не более; 0,3 А. Время срабатывания защиты не более; 4,7 Ом. Вносимое в цепь сопротивление; 4 кВ. Диапазон рабочих температур минус; 55...+65 °С. Вес; 0,1 кг. Габаритные размеры; 96х33х41 мм. Степень защиты корпуса; IP-55. Количество; 6 шт.. - БАРЬЕР-КР-84 Материал корпуса поликарбонат. Количество коммутируемых цепей; 84. Количество гермовводов PG9; (для кабеля Ø 3..9 мм). Количество гермовводов PG11; (для кабеля Ø 5..11 мм). Количество гермовводов MG20; (для кабеля Ø 9..14 мм). Диапазон рабочих температур; -50...+65 °С. Габаритные размеры; 300х260х87 мм. Масса брутто; 1 кг. Степень защиты корпуса; IP-55. Количество; 5 шт.. - Стабилизатор Полная мощность; 1500 КВ. Входное напряжение; 160-250 В. Выходное напряжение; 213-227 В. Количество; 2 шт.. |
| 3. | Выполнить монтаж и наладку оборудования. Расходные материалы: Реле напряжения Номинальный ток; 16 А. Степень защиты от пыли и влаги; IP 20. Количество; 2 шт. по факту. Кабель сигнальный ТППэп Число пар и диаметр токопроводящих жил; 20х2х0.5 мм. Диапазон рабочих температур, °С; -60…+50. Количество; 2000 м. Кабель SFTP 4 жил с фольгой Кабель экранированная витая пара; (S/FTP). Категория 6a, 4 пары; (23 AWG). Температура эксплуатации:; –40°C – +60°C. Номинальное сечение жилы:; 0,255 мм2. Метраж; 1000 м. Кабель питания ВВГ 2 х 2,5 Номинальное переменное напряжение; 0,66/1 кВ. Количество жил; 2 жилы. Сечение размер; 2,5 мм2. Степень защиты корпуса; IP-55. Метраж; 2000 м. Трос оцинкованный расходный материал Трос стальной оцинкованный ГОСТ 3241-91. Диаметр троса; 3 мм. Метраж; 2000 м. Труба ПВХ Труба; ПВХ. Внешний диаметр,; 25 мм. Диапазон рабочих температур, °С; -5…+60. Метраж; 2000 м. Арматура Арматура ГОСТ 57.81-82; сталь. Внешний диаметр,; 14 мм. Метраж; 100 м. Труба Труба ГОСТ 10.704-91; сталь. Диаметр:; 70 мм;. Метраж; 100 м. Дополнительные материалы: Наименование; Краткое описание; Ед. изм.; Кол-во. Клипса для крепления труб; Клипса для крепления труб с фиксатором 70 мм 50 мм; шт.; 50. Эмаль для металла; Эмаль антикоррозийная ПФ-115 вес 2 кг; шт.; 2. Щётка стальная; Щётка стальная для очистки поверхности Материал щетины латунь вид щетины рифленая; шт.; 5. Кисть малярная; Тип флейцевая (КФ) ширина 70 мм длина кисти 238 мм материал ворса натуральный материал рукоятки пластик кисть малярная 70 мм; шт.; 5. Валик малярный; Поролоновый 100 мм + 2 ролика; шт.; 5. Канатный зажим N3; Для заземления зажим для троса (каната) 4 мм; шт.; 100. Канатный зажим Талреп М6; Канатный зажим м6 Талреп крюк-кольцо для троса предназначен для соединения между собой металлических тросов диаметром до 3 мм,; шт.; 30. Анкер-гильза с проушиной 10х80мм; Особенности конструкции с кольцом, диаметр резьбы 8 мм длина 80 мм материал сталь покрытие желтопассированное; шт.; 100. Дюбель-шуруп; Назначение: для бетона, полнотелого кирпича, природного камня, размер 08х60 мм; уп.; 10. Дюбель-шуруп; Назначение: для бетона, полнотелого кирпича, природного камня, размер 10х60 мм; уп.; 10. Герметик силиконовый; Универсальный силиконовый герметик Akfix 100E, 280 мл.; шт.; 5. Проволока вязальная оцинкованная,1,2 мм; Предназначена для фиксации арматурных стержней в конструкции на момент заливки бетона.; кг; 50. Цемент; Марка 400 (50 кг); кг; 500. |

- Условия поставки оборудования – DDP, Дангаринский район, поселок Сангтуда, производственная территория Сангтудинской ГЭС-1, в соответствии с Инкотермс 2010.

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Предоставить коммерческое предложение с указанием нижеследующей информации:

- сроки и стоимость проектных работ;

- количество необходимого оборудования и материалов, стоимость и срок поставки;

- объем и сроки выполнения монтажных и пуско-наладочных работ на объекте и их стоимость.

- Требования к последовательности оказания услуг, их этапам – В соответствии с графиком (график и сроки могут быть изменены после получения коммерческого предложения или заключения договора).

- Требования по оформлению отчетности – предоставить Проект, включая описание и схемы. Руководство по эксплуатации и отчеты по наладке. Документы представить на русском языке, на бумажном и электронном носителе.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам оказанных услуг – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения соисполнителей и % ограничение оказываемых ими услуг – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации (при необходимости) – Не требуется.

- Иные требования (возможность предоставления альтернативных вариантов и др.) – Отсутствуют.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Лицензия и сертификат на выполнение проектирования, монтаж и наладку.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и т.д.). Наличие необходимого количества аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ, являющихся предметом закупки.

- Иные требования – Отсутствуют.

- Сводный и локальный сметные расчеты или калькуляции – должны быть представлены отдельным документом (с расшифровкой затрат).

В случае содержания противоречий в проектах Договоров по отношению к тексту и положениям Технического задания, приоритет отдаётся Техническому заданию.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник СБЧСиГО Червяков Дмитрий Юрьевич, тел: 900-09-83-35, E-mail – d.chervyakov@sangtuda.com.

| Начальник СБЧСиГО |  | Червяков Д.Ю. |
| --- | --- | --- |