Приложение №1 к Техническому заданию

Ведомость  объемов работ

на ремонт барьерных ограждений внутристанционных  автодорог

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж, планировка основания и монтаж дорожных блоков ограждения ОБК-3 | м | 200 |  |
|  | Очистка бетонной поверхности дорожных блоков ограждения ОБК-3 | м2 | 2484 |  |
|  | Частичный ремонт (штукатурка) бетонных поверхностей блоков ОБК-3 | м2 | 95 |  |
|  | Частичный ремонт (штукатурка) бетонных поверхностей подпорных стен | м2 | 55 |  |
|  | Установка дорожных знаков | шт | 5 |  |
|  | Разметка подпорной стены в 2-ряда (ширина одного ряда 10см) — 990,0м светоотражающими шариками | м/м2 | 1980/198 |  |
|  | Разметка подпорной стены в 1-ряд (ширина ряда 10см) — 780,0м светоотражающими шариками | м/м2 | 780/78 |  |
|  | Резка асфальтового покрытия т=60мм | п.м | 3120 |  |
|  | Разработка грунта IV группы вручную | м3 | 58 |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором с погрузкой на а/тр и перевозкой на 2 км | м3 | 468 |  |
|  | Устройство основания из щебня | м3 | 168 |  |
|  | Устройство основания из бетона марки М-100 | м3 | 105 |  |
|  | Устройство тротуаров из бетона марки М-200 | м3 | 60 |  |
|  | Установка бетонных бортовых камней разм. (1,0*0,3*0,15м) из бетон марки М-200, с перевозкой на расстояние 150км | м | 3120 | БетонМ-200-115,0м³ Раствор М100 –31м3 |
|  | Шлифовка бетонных поверхностей | м2 | 1150 |  |
|  | Обеспыливание поверхностей бортовых камней | м2 | 5369 |  |
|  | Обезжиривание поверхностей бортовых камней за один раз | м2 | 5369 |  |
|  | Огрунтовка поверхностей бортовых камней за один раз | м2 | 5369 |  |
|  | Окраска огрунтованных бетонных поверхностей атмосферостойкой акриловой краской за два раза | м2 | 5369 |  |
|  | Разборка покрытий из бетона отбойными молотками | м3 | 35 |  |
|  | Разборка покрытий из асфальта отбойными молотками | м3 | 40 |  |
|  | Ямочный ремонт внутристанционных автодорог из бетона марки М-300 | м2/м3 | 100/20 | Арматура А1 д=8мм -0,35т |
|  | Обратная засыпка грунта 3 гр. вручную | м3 | 234 |  |
|  | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1м | м | 400 |  |
|  | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1м, при соотношении штриха и промежутка 1:1 | м | 3200 |  |

Примечание:  Возможна корректировка видов и объемов работ, они уточняются по факту выполнения.

| Начальник ГТЦ | __________________ | Абдурахимов Г.К. |
| --- | --- | --- |