Приложение  №1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

на ремонтно –восстановительные работы тротуаров  от здания ГЭС

до эксплуатационного поселка

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка железобетонного покрытия в ручную с погрузкой и перевозкой на расстоянии до 3,0 км строительного мусора | м3 | 4,6 |  |
|  | Ручная разработка грунта 4 группы | м3 | 62 |  |
|  | Устройство основания из щебня фракции 5х20 мм с разработкой и погрузкой на а/с с перевозкой на расстояние до 3,0 км | м3 | 192 |  |
|  | Планировка основания из щебня фракции 5х20мм в ручную | м2 | 1 205 |  |
|  | Устройство пешеходной дорожки из цементобетонных покрытий, бетон М-200 толщина слоя 12 см | м3 | 192,0 |  |
|  | Устройство ж/бетонной лестничных маршей бетон М-200 | м3 | 62,0 | Арматура АIII Ø12 мм- 3,24 т АI Ø6 мм -0.5т |
|  | Изготовление металлических перил лестничных маршей из стальных профильных труб | т | 1,636 | Профиль50*50*3,0 мм -245м Профиль40*20*2,5 мм- 280м |
|  | Устройство металлических перил лестничных маршей | м | 140 |  |
|  | Грунтовка металлических поверхностей | м2 | 380 |  |
|  | Окраска металлических поверхностей антикоррозийной краской за два раза | м2 | 380 |  |
|  | Изготовление м/к пешеходного мостика | т | 1,696 | Профиль50*50*3,0 мм -210м Профиль40*20*2,5 мм -200м Сетка рифлёная 20х20х5 -21м2 Лист рифлёная т=4мм – 3,5м2 Лист т=6мм – 2,5м2 |
|  | Монтаж м/к пешеходного мостика | т | 2,94 |  |
|  | Устройство фундаментов опоры пешеходного моста бетоном М-200 | м3 | 20 | Арматура АIII Ø14 мм- 1,65 т Лист т=6мм – 2,0м2 |
|  | Устройство бетонных фундаментов М-200 под декоративные опоры освещения | м3 | 4,6 |  |
|  | Установка декоративных опор со светильниками | шт | 58 |  |
|  | Прокладка пластиковых труб д=20мм для прокладки кабеля | м | 2 150 |  |
|  | Установка кабель ВВГ 3*2,5мм2 в кабельных каналах | м | 2 300 |  |
|  | Установка ответвительных коробок | шт | 58 |  |
|  | Установка рубильников ЯВЗШ 0,4кВ с ящиком | шт | 4 |  |

Примечание: Возможна корректировка видов и объемов работ, они уточняться по факту выполнения.

Начальник ГТЦ                                                             Г.К. Абдурахимов