Приложение   № 1  к    Техническому заданию

Ведомость  объемов  работ

на установке пьезометров у здания ГЭС

| № п/п | Наименование работ | Един, изм-я | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прокладка рукава высокого давления ∅ - 32 мм с соединением БРС | км | 0,370 |  |
|  | Разборка рукава высокого давления ∅ - 32мм | км | 0,370 |  |
|  | Установка пробковых кранов ∅ - 32мм | шт | 14 |  |
|  | Демонтаж пробковых кранов д-32мм | шт | 14 |  |
|  | Монтаж и демонтаж кабеля силового ВВГ 3х16+1х10 мм2 | м | 715 |  |
|  | Монтаж и демонтаж автомата ток на 160 А | шт | 6 |  |
|  | Монтаж и демонтаж коробки ответвительные | шт | 15 |  |
|  | Монтаж и демонтаж осветительного щитка | шт | 2 |  |
|  | Установка и демонтаж прожекторов | шт | 8 |  |
|  | Разработка скального грунта VII группы для устройство шламо сборника | м3 | 9 |  |
|  | Разборка бетона М-200 | м3 | 3,5 |  |
|  | Колонковое бурение скважин ∅ - 112 мм с отбором керна в грунтах VII группы (скала) (от 25 м до 40 м) | м | 21 |  |
|  | Колонковое бурение скважин диам.76 мм с отбором керна в грунтах VII группы (скала) (до 15 м) | м | 18 |  |
|  | Колонковое бурение скважин ∅ - 159 мм глубина бурения до 50 м в грунтах VI группы (бетон) | м | 9 |  |
|  | Колонковое бурение скважин ∅ - 132 мм глубина бурения до 50 м. в грунтах VI группы (бетон) | м | 12,4 |  |
|  | Колонковое бурение скважин ∅ - 159 мм глубина бурения до 50 м. в грунтах IV группы (ГПС) | м | 58 |  |
|  | Колонковое бурение скважин ∅ -132 мм глубина бурения до 50 м. в грунтах VII группы (скала) | м | 37 |  |
|  | Расширение скважин до ∅ - 132 мм | м | 102,4 |  |
|  | Крепление скважины при колонковом бурении, трубами с муфтовым соединением ∅ - 159х4,5мм, глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 | м | 95 |  |
|  | Установка кондукторов из стальных труб ∅-180 х 4,5 мм при колонковом бурение | м | 12 |  |
|  | Крепление скважины при колонковом бурении, трубами с муфтовым соединением стальные оцинкованные ∅ - 80 х 4,5 мм, глубина скважины до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2 | м | 262 |  |
|  | Перфорирование рабочих зон пьезометрических труб∅-80 мм | резка | 1400 |  |
|  | Свободный пуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра при колонковом бурении | м | 262 |  |
|  | Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при колонковом бурении | м | 21 |  |
|  | Установка защитной трубы кондуктора ∅-219х6мм | м | 3 |  |
|  | Засыпка песка в межтрубное пространство | м3 | 2,1 |  |
|  | Засыпка глинистого раствора в межтрубное пространство | м3 | 0,2 |  |
|  | Засыпка гравийно-песчанной смеси в межтрубное пространство | м3 | 0,2 |  |
|  | Устройство оголовка | шт | 3 |  |
|  | Перемещение бурового станка колонкового | перемещение | 225 |  |
|  | Установка крышек пьезометров | шт | 6 |  |

Примечание:

Возможна корректировка видов и объёмов работ, уточняются по факту выполнения.

Начальник  ГТЦ                                                Абдурахимов Г.К.